ICS 59.080.30

印染布单位产品能源消耗评价指南

Evaluation guide for energy consumption per unit product

of printed and dyed fabrics

202x-xx-xx发布　　　　　　　　　　　　     202x-xx-xx实施

福建省纺织行业协会 　　发布

W 59

团  体　标　准

T /FJFZ 002—2025

- 前    言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由福建省节能中心提出。

本标准由福建省纺织行业协会归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

印染布单位产品能源消耗评价指南

1 范围

本文件规定了机织、针织印染布单位产品能源消耗（以下简称能耗）的评价等级、统计范围、计算方法，以及相关术语、定义、技术要求等。

本文件适用于棉、麻、化纤及其混纺的机织、针织印染布的生产企业，及其能耗管理、能效对标、固定资产投资项目节能评估的能耗评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167-2006   	用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18613-2020     中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值

GB/T 29452-2012  	纺织企业能源计量器具配备与管理要求

GB/T 12723-2013  	单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 2589-2020   	综合能耗计算通则

GB/T 213-2008   	煤的发热量测定方法

GB/T 384         	石油产品热值测定法

GB/T 2588-2000  	设备热效率计算通则

GB/T 15587-2008  	工业企业能源管理导则

FZ/T 01002-2010  	印染企业综合能耗计算办法及基本定额

FZ/T 07019-2021  	针织印染面料单位产品能源消耗限额

《印染行业规范条件》（2023版）

3 术语和定义

GB/T 2589、GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 综合能耗

统计期报告期内，企业或工序生产活动实际消耗的各种能源（如煤炭、天然气、电力、蒸汽等）与耗能工质的实物量，按规定的计算方法和单位分别折算为标准煤后的总和。

3.2 单位产品综合能耗

企业统计报告期内，综合能耗与同期生产的印染布合格品总产量的比值。

3.3 单位产品可比综合能耗

企业统计报告期内，企业或某类产品的综合能耗与同期企业产出的所有印染布或某类印染产品按照规定折算成标准品总产量的比值，分为三个等级。该指标主要用于同类企业或产品的比较。

3.4 标准品总产量

各类印染布合格品产量分别按本文件规则折算成标准品产量之和。机织印染布产量单位为百米，针织印染布产量单位为吨。

4 印染布单位产品可比综合能耗评价等级

表1  印染布单位产品可比综合能耗评价等级表

| 序号 | 产品名称 | 指标名称 | 3级 | 2级 | 1级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机织印染布 | 单位产品可比综合能耗（kgce/hm） | ≤35 | ≤30 | ≤28 |
| 2 | 针织印染布 | 单位产品可比综合能耗（kgce/t） | ≤1300 | ≤1100 | ≤1000 |
| 印染布包括棉、麻、化纤及其混纺的服装、家纺和产业用面料等。 |  |  |  |  |  |

5 技术要求

5.1 限定值要求

3级为准入值。现有印染生产企业单位产品能源消耗指标应符合表1 中的3级能耗指标要求。

5.2 准入值要求

2级为准入值。新建、改建、扩建的印染生产企业单位产品能源消耗应符合表 1中的2级能耗指标要求。

5.3 先进值要求

1级为先进值。现有印染生产企业通过优化工艺、节能技术改造和加强节能管理，单位产品能源消耗指标力争达到表1中的1级能耗指标。

6 统计范围

印染企业用能管理范围内，从坯布进入生产厂区到印染布成品包装的主要生产过程和辅助生产过程消耗的各种能源，不包括用于基建、技改等项目建设期消耗的能源。如果企业同时拥有机织和针织印染产品生产，应分类统计产品产量及其消耗的能源量。如果企业还有纺纱、织造等其他生产工序，应合理配置计量器具，满足分别统计其能源消耗和产品产量。固体燃料发热量应按照GB/T 213等要求测定，液体燃料发热量应按照GB/T 384的要求测定，蒸汽、天然气热值应采取实测值。印染企业应按照GB 17167和GB/T 29452的要求配备能源计量器具。

7 计算方法

7.1 综合能耗的计算

综合能耗计算方法按照公式（1）计算。

E=(Ei×ki)	(1)

式中：

E——综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

n——消耗的能源种类数；

Ei——生产活动中实际消耗的第i种能源量（含耗能工质消耗的能源量）；

ki——第i种能源的折标系数。印染企业常用各类能源折算标准煤系数见附录A。

能源的低位热值应以实测为准，固体燃料发热量按GB/T 213的规定测定，液体燃料发热量按GB/T 384的规定测定。若无条件实测，可参照本文件附录A。

7.2 标准品产量的计算方法

7.2.1 印染布标准品产量的计算

7.2.1.1 机织印染布标准品产量计算

机织印染布标准品为布重10-14kg/100m、幅宽为152cm及以下的纯棉机织染色合格产品，折算系数规定为1。当产品规格不同时，各品种标准品计算方法按照公式（2）计算。

Mbz=Mhg×e×f×（1+g1）	(2)

式中：

Mbz——机织印染布各品种标准品产量，单位为百米 (hm)；

Mhg——机织印染布各品种合格品产量，单位为百米 (hm)；

e——机织印染布各品种重量修正系数；

f——机织印染布各品种幅宽修正系数；

g1——机织印染布各品种工艺修正系数。

机织印染布各类产品修正系数见附录B。

7.2.1.2 针织印染布标准品产量计算

针织印染布以纯棉针织浅色染色面料为标准品，单位产品综合能耗限额为1300千克标煤/吨面料，其系数设定为1。当产品规格不同时，各品种标准品计算方法按照公式（3）计算。

Nbz=Nhg×l×（1+g2）	(3)

式中：

Nbz——针织印染布各品种标准品产量，单位为吨 (t)；

Nhg——针织印染布各品种合格品产量，单位为吨 (t)；

l——针织印染布各品种类别修正系数；

g2——针织印染布各品种工艺修正系数。

针织印染布各类产品修正系数见附录C。

7.2.2 印染布标准品总产量的计算

印染布标准品总产量为各品种标准品产量之和。机织、针织印染布标准品总产量计算方法分别按照公式（4）和（5）计算。

M=Mbz	(4)

N=Nbz	(5)

式中：

M——机织印染布标准品总产量，单位为百米 (hm)；

N——针织印染布标准品总产量，单位为吨 (t)。

j——企业生产的第j种机织或针织印染布；

m——企业生产的机织或针织印染布的品种数量。

7.3 单位产品可比综合能耗的计算

机织或针织印染布单位产品可比综合能耗计算方法分别按照公式（6）或（7）计算。

E1kb=E1M×1000	(6)

E2kb=E2N×1000	(7)

式中：

E1kb——机织印染布单位产品可比综合能耗，单位为千克标煤/百米 (kgce/hm)；

E1——企业机织印染布综合能耗，单位为吨标煤(tce)；

E2kb——针织印染布单位产品可比综合能耗，单位为千克标煤/吨 (kgce/t)；

E2——企业针织印染布综合能耗，单位为吨标煤(tce)；

8 节能管理措施

8.1	企业应按照GB/T 23331标准建立并运行能源管理制度。

8.2	企业应按照GB/T 17167和GB/T 24789要求，配备能源和水计量器具，实行用能、用水三级计量管理，建立用能、用水和产品计量统计管理考核制度，建立能耗在线监测系统，实现生产能耗统计工作信息化。

8.3	企业应对照产业结构调整指导目录、行业规范条件和清洁生产审核等要求，应用绿色低碳节能节水的生产技术和设备，淘汰落后的生产工艺设备和通用设备。

8.4	企业应采取先进技术优化供电系统、供热系统、压缩空气系统、空调系统、给排水系统运行，通用设备应符合相应的经济运行标准规定。

附 录 A

（资料性）

各种能源折标准煤参考系数

A.1  常用能源折标准煤参考系数

表A.1   常用能源折标准煤参考系数表

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20908kJ/kg | 0.7143 kgce/kg |
| 洗精煤 | 26344kJ/kg | 0.9000 kgce/kg |
| 气田天然气 | 35544 kJ/m³ | 1.2143 kgce/Nm3 |
| 液化石油气 | 50179 kJ/kg | 1.7143 kgce/kg |
| 水煤气 | 10454 kJ/kg | 0.3571 Kgce/m3 |
| 汽油 | 43070 kJ/kg | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg | 1.4571 kgce/kg |
| 煤油 | 43070kJ/kg | 1.4714 kgce/kg |
| 燃料油 | 41816kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 电力 | 3600kJ/kW·h (860kcal/kW·h) | 0.1229 kgce/kWh（当量） |
| 蒸汽（低压） | 3763MJ/t | 0.1286 kgce/kg |
| 热力（当量值） | - | 0.03412kgce/MJ |

A.2  常用耗能工质折标煤参考系数

表A.2   常用能耗工质折标煤参考系数表

| 工质名称 | 单位耗能工质耗能量 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新鲜水 | 7527 kJ/t（1800kcal/t） | 0.2571 kgce/t |
| 软化水 | 14217 kJ/t（3400kcal/t） | 0.4857 kgce/t |
| 压缩空气 | 1170 kJ/m3(280kcal/m3) | 0.0400 kgce/Nm³ |

附 录 B

（规范性）

机织印染布修正系数

B.1  机织印染布重量修正系数

表B.1 机织印染布重量修正系数表

| 重量档次kg/100m | 棉类（包括维棉、丙棉） |  |  |  | 棉混纺类（包括交织） |  |  |  | 化纤类 |  |  | 再生纤维类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | 漂布 | 色布 | 花布 |
| 6.01-10.00 | 0.5339 | 0.9434 | 1.3923 | 0.5127 | 0.7794 | 1.2755 | 1.5629 | 0.4418 | 0.2702 | 0.5578 | 0.9567 | 0.2605 | 0.5579 | 0.9710 |
| 10.01-14.00 | 0.5670 | 1.0000 | 1.4661 | 0.5467 | 0.8184 | 1.3223 | 1.6177 | 0.4730 | 0.2970 | 0.6114 | 1.0439 | 0.2903 | 0.6175 | 1.0678 |
| 14.01-18.00 | 0.6019 | 1.0566 | 1.5399 | 0.5807 | 0.8574 | 1.3691 | 1.6725 | 0.5042 | 0.3238 | 0.6650 | 1.1311 | 0.3201 | 0.6771 | 1.1646 |
| 18.01-22.00 | 0.6359 | 1.1132 | 1.6437 | 0.6147 | 0.8964 | 1.4159 | 1.7273 | 0.5354 | 0.3506 | 0.7186 | 1.2183 | 0.3499 | 0.7367 | 1.2614 |
| 22.01-26.00 | 0.6699 | 1.1698 | 1.5875 | 0.6965 | 0.9354 | 1.4627 | 1.7821 | 0.5666 | 0.3774 | 0.7722 | 1.3055 | 0.3797 | 0.7963 | 1.3582 |
| 26.01-30.00 | 0.7039 | 1.2264 | 1.7613 | 0.6827 | 0.9744 | 1.5095 | 1.8369 | 0.5978 | 0.4042 | 0.8258 | 1.3927 | 0.4095 | 0.8559 | 1.4550 |
| 30.01-34.00 | 0.7379 | 1.2830 | 1.8351 | 0.7167 | 1.0134 | 1.5553 | 1.8917 | 0.6290 | 0.4310 | 0.8794 | 1.4799 | 0.4393 | 0.9155 | 1.5518 |
| 34.01-38.00 | 0.7719 | 1.3396 | 1.9089 | 0.7507 | 1.0524 | 1.6031 | 1.9465 | 0.6602 | 0.4578 | 0.9330 | 1.5671 | 0.4691 | 0.9751 | 1.6486 |
| 38.01-42.00 | 0.8069 | 1.3962 | 1.9827 | 0.7847 | 1.0914 | 1.6499 | 2.0013 | 0.6914 | 0.4846 | 0.9866 | 1.6543 | 0.4989 | 1.0347 | 1.7454 |

| 重量档次kg/100m | 棉类（包括维棉、丙棉） |  |  |  | 棉混纺类（包括交织） |  |  |  | 化纤类 |  |  | 再生纤维类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | 漂布 | 色布 | 花布 |
| 42.01-46.00 | 0.8399 | 1.4528 | 2.0565 | 0.8187 | 1.1304 | 1.6967 | 2.0561 | 0.7226 | 0.5114 | 1.0402 | 1.7415 | 0.5287 | 1.0943 | 1.8422 |
| 46.01-50.00 | 0.8739 | 1.5094 | 2.1303 | 0.8527 | 1.1694 | 1.7435 | 2.1109 | 0.7538 | 0.5382 | 1.0938 | 1.8287 | 0.5585 | 1.1539 | 1.9390 |
| 50.01-54.00 | 0.9079 | 1.5660 | 2.2041 | 0.8867 | 1.2084 | 1.7903 | 2.1657 | 0.7850 | 0.5650 | 1.1474 | 1.9159 | 0.5883 | 1.2135 | 2.0358 |
| 54.01-58.00 | 0.9419 | 1.6226 | 2.2779 | 0.9207 | 1.2474 | 1.8371 | 2.2205 | 0.8162 | 0.5918 | 1.2010 | 2.0031 | 0.6181 | 1.2731 | 2.1326 |
| 58.01-62.00 | 0.9759 | 1.6792 | 2.3517 | 0.9547 | 1.2864 | 1.8830 | 2.2753 | 0.8474 | 0.6186 | 1.2546 | 2.0903 | 0.6479 | 1.3327 | 2.2294 |

续表B.1 机织印染布重量修正系数表

| 重量档次kg/100m | 起毛、起绒类 |  |  | 灯芯绒类 |  |  | 中长类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漂布 | 色布 | 花布 | 漂布 | 色布 | 花布 | 色布 | 色织整理 |
| 6.01/10.00 | 0.3632 | 0.7382 | 1.2286 | 0.8108 | 1.4775 | 2.3295 | 1.3376 | 0.6358 |
| 10.01/14.00 | 0.3760 | 0.7480 | 1.3079 | 0.8562 | 1.5335 | 2.4089 | 1.3766 | 0.6514 |
| 14.01/18.00 | 0.3888 | 0.7578 | 1.3873 | 0.9016 | 1.5895 | 2.4883 | 1.4156 | 0.6670 |
| 18.01/22.00 | 0.3916 | 0.7876 | 1.4667 | 0.9470 | 1.6455 | 2.5677 | 1.4546 | 0.6826 |
| 22.01/26.00 | 0.4144 | 0.8274 | 1.5461 | 0.9924 | 1.7015 | 2.6471 | 1.4936 | 0.6982 |
| 26.01/30.00 | 0.4372 | 0.8672 | 1.6255 | 1.0378 | 1.7575 | 2.7265 | 1.5326 | 0.7138 |
| 30.01/34.00 | 0.4600 | 0.9070 | 1.7049 | 1.0832 | 1.8135 | 2.8059 | 1.5716 | 0.7294 |
| 34.01/38.00 | 0.4828 | 0.9468 | 1.7843 | 1.1286 | 1.8695 | 2.8853 | 1.6106 | 0.7450 |
| 38.01/42.00 | 0.5056 | 0.9866 | 1.8637 | 1.1740 | 1.9255 | 2.9647 | 1.6496 | 0.7606 |
| 42.01/46.00 | 0.5284 | 1.0264 | 1.9431 | 1.2194 | 1.9815 | 3.0441 | 1.6886 | 0.7762 |
| 46.01/50.00 | 0.5512 | 1.0662 | 2.0225 | 1.2648 | 2.0375 | 3.1235 | 1.7276 | 0.7918 |
| 50.01/54.00 | 0.5740 | 1.1060 | 2.1019 | 1.3102 | 2.0935 | 3.2029 | 1.7666 | 0.8074 |
| 54.01/58.00 | 0.5968 | 1.1458 | 2.1813 | 1.3556 | 2.1495 | 3.2823 | 1.8056 | 0.8230 |
| 58.01/62.00 | 0.6196 | 1.1856 | 2.2607 | 1.4010 | 2.2055 | 3.3617 | 1.8446 | 0.8386 |

机织印染布幅宽修正系数

成品门幅在152.0cm及以下，系数为1.00

成品门幅在152.1cm～228.0cm，系数为1.1364

成品门幅在228.1cm及以上，系数为1.1864。

B.2  机织印染布工艺修正系数

表B.2  机织印染布工艺修正系数表

| 修正项目 | 棉类（包括维棉、丙棉） |  |  |  | 棉型混纺类（包括交织） |  |  |  | 化纤类 |  |  |  | 多纤维混纺类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 |
| 套色前还原清洗 |  |  |  |  |  | 0.1756 | 0.1756 |  |  |  |  |  |  | 0.2500 | 0.3000 |
| 泡泡纱 |  | 0.4303 | 0.2999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防拔染印花 |  |  | 0.1943 |  |  |  | 0.1943 |  |  |  | 0.1918 |  |  |  | 0.2000 |
| 深色、大红、翠绿、艳绿的耐皂洗色牢度中变色4级及以上，且沾色3-4级及以上 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 深色耐摩擦牢度干摩擦达4级且湿摩牢度达3级及以上 |  | 0.2000 | 0.2500 |  |  | 0.2500 | 0.3000 |  |  | 0.2000 | 0.2500 |  |  | 0.3000 | 0.3500 |
| 功能性整理 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 |
| 起毛绒整理 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |  | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |  | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |  | 0.0350 | 0.0350 |  |
| 涂层整理 | 0.7369 | 0.4439 | 0.3093 | 0.7519 | 0.3400 | 0.2618 | 0.2159 | 0.5979 | 1.7652 | 0.7817 | 0.3818 |  |  |  |  |
| 电光 | 0.0782 | 0.0471 | 0.0328 |  | 0.0409 | 0.0315 | 0.0260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧花 | 0.0747 | 0.0450 | 0.0314 |  | 0.0390 | 0.0301 | 0.0248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 割绒 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |  | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |  | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |  | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |
| 弹力布 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

附录B不适用于革基布（PU革基布）印染布综合能耗计算。

功能性整理指采用新材料、新工艺、新技术染整的多功能、高性能的新型功能性整理面料。如仿生、智能整理等。

附 录 C

（规范性）

针织印染布修正系数

C.1 针织印染布产品类别折算系数

针织印染布标准品产量计算中，产品类别折算系数见表C.1。

表C.1  FZ/T 07019-2021针织印染面料行业标准产品类别折算系数表

| 产品类别 | 染色面料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 色织布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漂白面料 |  |  | 中浅色面料 |  |  | 深色面料 |  |  |  |
|  | 棉型 | 合纤 | 混纺 | 棉型 | 合纤 | 混纺 | 棉型 | 合纤 | 混纺 |  |
| 折算系数 | 0.83 | 0.7 | 1.47 | 1 | 1.08 | 1.63 | 1.42 | 1.50 | 1.85 | 0.70 |

注：棉型针织染色面料和合纤针织染色面料是指采用一浴一步法染色而成的面料；混纺针织染色面料是指采用一浴两步法或二浴二步法染色而成的面料。

C.2 针织印染布工艺修正系数

针织印染布标准品产量计算中，产品工艺修正系数见表C.2。

表C.2  FZ/T07019-2021针织能耗行业标准工艺修正系数表

| 产品工艺 | 印花 | 丝光 | 特整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 折算系数 | 1.0 | 0.30 | 0.33 |

注1：工艺修正系数（简称工艺系数）是指该工序加工耗能与标准品能耗的比值。

注2：表C.2中所列工序仅为该单一工序。